ненный фартук, резиновые сапоги и перчатки, полотенце и мыло;
3.5. Хлоратор перед входом в помещение для заготовки хлорного раствора, в помещение склада бочек с хлором или в помещение хим. водоочистки обязан включить вентиляцию;
3.6. При приготовлении рабочего раствора хлоратор должен быть одет в прорезиненный фартук и перчатки;
3.7. Хлоратор обязан пользоваться противогазом в следующих случаях:
- при удалении неисправных бочек с хлором из помещения;
- при работе с сильно концентрированными химикатами.
3.8. При большой концентрации хлора в воздухе, хлоратор должен немедленно принять меры к ее устранению;
3.9. При ожогах крепкими кислотами (азотной, серной, соляной) пораженная часть тела немедленно тщательно промывается водой.  После этого пораженное место промывают 5-% раствором марганцовокислого калия или 10-% раствором питьевой соды. После промывания пораженные участки покрыть марлей, пропитанной смесью растительного масла и известковой воды в равных соотношениях.
- при попадании кислоты или ее паров в глаза или полость рта необходимо промыть или прополоскать 5-% раствором питьевой соды, а при попадании кислоты в дыхательные пути дышать распыленным при помощи пульверизатора 5-% раствором питьевой соды.
- в случае ожога едкими щелочами (каустической содой, негашеной известью) пораженное место следует тщательно промыть водой, затем промыть слабым раствором уксусной кислоты (3-6%) или раствором борной кислоты.
- после промывания пораженное место следует покрыть марлей, пропитанной 5-% раствором уксусной кислоты.
- при попадании едкой щелочи или ее паров в глаза, рот промывание следует производить 2-% раствором борной кислоты.
- при ранении стеклом с одновременным воздействием кислоты или щелочи, прежде всего, необходимо убедиться в том, что в ране нет осколков стекла, а затем быстро промыть рану соответствующим раствором, смазать ее края раствором йода и перевязать рану.
3.10 Хлоратор обязан пользоваться и применять средства защиты.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.                                             
4.1. Объявление тревоги - при обнаружении у склада хлора стелющихся волн зеленого цвета;
4.2. При тревоге хлоратор надевает противогаз, с рабочим по бассейну приступает к устранению повреждения;
4.3. При опасности отравления хлором не следует бежать, так как при движениях стелющийся хлор может быть поднят воздушными потоками;
4.4. В случае неожиданного появления хлорного газа работник, не имеющий противогаз должен задержать или остановить дыхание, воздержаться от кашля и резких движений, закрыть рот и нос платком и осторожно выбраться с зараженного участка здания;
4.5. Тревога объявляется и в случае пожара в здании. При этом хлоратор действует по «Инструкции пожарной безопасности в учреждении», «Инструкции о порядке действий и обязанностей персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре».

5. Требования охраны труда по окончании работы.                                           
5.1. Сделать в журнале запись показаний рабочих растворов;
5.2. При возникновении неисправностей запрещается покидать рабочее место. Работа завершается после их устранений;    
5.3. Привести рабочее место в порядок; 
5.4. Оформить необходимые записи в журналах контроля неисправностей;
5.5. Устранить дефекты и замечания, выявленные в начале рабочего дня;
5.6. При всех дефектах и выявленных замечаниях во время рабочего дня сообщать завхозу;
5.7. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги), отключить свет;
5.8. Снять спецодежду, спецобувь и убрать ее на место хранения;
5.9. Принять горячий душ, тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработала

Заведующий МБДОУ  «Детский сад «Сказка»» __________ Е.Н Шелковина

Инструкцию получил _______________   __________________

«____»_________ 2015 г.