2.1.  Перед началом работы надеть рабочую спецодежду, а при необходимости и защитные средства.

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать с него все, что мешает работе, освободить проходы и не загромождать их во время работы.

2.3. Проверить исправность инструментов. Не использовать в своей работе неисправные инструменты.

2.4. Рабочее место должно быть достаточно освещено.

2.5. При перевозке или переноске инструментов их острые части следует закрывать чехлами.

2.6.  Рукоятки топоров, молотков, других ударных инструментов должны быть сделаны из древесины твердых пород. Иметь форму овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на который насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.

2.7. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на затылочной части, сбитые скосы рабочей поверхности.

2.8. Запрещается производить работы в неогражденных свободных местах, расположенных на высоте 1,3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах, следует привлечь к работе сотрудника для страховки.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1. При переноске тяжестей вручную предельная норма для мужчин — 50 кг, для женщин — 10 кг (с перемещением).

3.2.  Во время работ с применением машин с электрическим приводом запрещается:

- натягивать и перегибать шланг и кабель;

- передавать работающую электрическую машину другому лицу;

- производить работу с приставных лестниц, а с лестницы-стремянки одному (только при страховке);

- оставлять без надзора работающий электроинструмент.

3.3.  Запрещается применять горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок, чистки и стирки спецодежды, мытья рук и т.д.

3.4.  Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.

3.5.  При устройстве  настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди.  Шляпки гвоздей забивать глубоко в древесину.

3.6.  При установке деревянных конструкций не прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.

3.7.  При небольшом объеме работ на высоте до 5 м разрешается пользоваться приставной лестницей.

3.8.  Приставные лестницы допускается применять только с врезными ступенями.

3.9.  Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя со ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3.10.  При работе с приставной лестницей на высоте 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения.

3.11.  Приставная лестница должна быть оборудована нескользящими опорами и ставиться в рабочее положение под углом 70—75° к горизонтальной плоскости.

3.12.  Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди и другие мелкие детали, стекло и пр. во избежание травмирования воспитанников и работников.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1.  При обнаружении аварийной ситуации на месте работ приостановить работу и принять меры по ее устранению.

4.2.  В случае невозможности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить заведующему.

4.3.  О каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работ, немедленно сообщить заведующему, при необходимости вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в медучреждение.

4.4.  При возникновении пожара сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, немедленно начать устранение очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.5.  Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

4.6.  При получении травмы или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему.

5. Требования мо охране труда пи окончании работы

5.1.  По окончании работы рабочий по обслуживанию здания обязан:

- применяемый электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное для него место,

- принести в порядок рабочее место;

- сложить инструменты в отведенное место;

- снять спецодежду;

- вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.

5.2. Обо всех неполадках, имевших место во время работы, сообщить завхозу.

Инструкцию разработала

Заведующий МБДОУ  «Детский сад «Сказка»» __________ Е.Н Шелковина

Инструкцию получил _______________   __________________

«____»_________ 2015 г.