2.2.  Надеть обувь на низком каблуке и с закрытой пяткой.

2.3. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.4.  Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

2.5. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличия диэлектрического коврика на полу около машины.

2.6.  Перед тем как приступить к шитью, необходимо приготовить машинку и организовать свое рабочее место, чтобы все нужное было под руками, а ненужное — убрать.

2.7.  Рабочее место должно быть хорошо освещено.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1.  Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и др.), не оставлять их на рабочем месте.

3.2.  Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

3.3.  Шить иголками только с использованием наперстка.

3.4.  Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.5.  Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать ручками вперед.

3.6.  Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины, так как нитепритягиватель может рассечь кожу на лице.

3.7.  Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.

3.8.  Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.

3.9.  Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

3.10.  Осторожно вынимать ткань из-под лапки, не приводить машину в движение с опущенной лапкой без ткани, не ставить катушку с поломанными краями.

3.11.  Внимательно следить за рабочей зоной, чтобы случайно не попасть под иглу пальцем. Желательно применять лапки с предохранителями от прокола пальцев.

3.12.  При чистке и смазке машины отключить ее от сети; осторожно проворачивать головку машины, тяжелая головка может сдавить пальцы.

3.13.  Нельзя бросать на пол катушки из-под ниток, старые сломанные иглы.

3.14. Запрещается переносить груз выше положенной нормы в 7 кг (или 10 кг не более двух раз в час).

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1.  При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины. Работу продолжать только при устранении неисправности.

4.2.   В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а убрать в урну.

4.3.  При получении травмы оказать пострадавшему первую помощь, сообщить медицинской сестре, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить об этом заведующему Учреждением.

4.4.  При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в  больницу, сообщить об этом заведующему Учреждением.

4.5. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников и здания, сообщить о пожаре заведующему Учреждением  и в ближайшую пожарную часть.

5. Требования по охране труда по окончании работы

5.1.  Отключить электрическую швейную машину от сети, при отключении не дергать за шнур, а только за вилку.

5.2.  Привести в порядок рабочее место.

5.3.  Провести влажную уборку помещения, проветрить его.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.5. Закрыть окно, форточки, фрамуги.

5.6.  Выключить электроосвещение, все электроприборы.

5.7. Закрыть дверь на ключ.

Инструкцию разработала

Заведующий МБДОУ

«Детский сад «Сказка»» _____________Е.Н Шелковина.

Инструкцию получил _______________   __________________

«____»_________ 2015 г.